TAMPOLAATAN VALMISTUS

- Poista laatan suojakalvo (vain osittain)

- Aseta filmi laatan päälle ja valota. Sopiva aika on noin 15 s jos etäisyys putkeen on noin 50mm. Jos valolähde on kauempana sopiva aika on 1-3 min.  Eri valolähteet – eri valotusaika.

- Ota filmi pois ja aseta rasteri sen tilalle ja valota samalla tavalla.

- Ruiskuta kehitysnestetttä (Ksyleeniä) laatan päälle ja anna kehittyä noin 30s.

- Huuhtele kehitysneste pois vedellä.

- Kuivaa laatta esim. föönillä.

- Rajoita syövytettävä alue teipillä ja korjaa mahdolliset virheet kynsilakalla.

- Kaada 12% typpihappoa syövytettävän alueen päälle. Syövytä noin 1 min.ja penslaa tasaisesti niin että syövytys tapahtuu koko alueella.

- Jos syövytys ei käynnisty pistä terävällä neulalla kuvan kohdalla tai kaada happo pois ja lisää taas happoa.

- Huuhtele syövytyksen jälkeen laatta vedellä ja poista ylimääräinen emulsio ksyleenillä ta tinnerillä.